# Épített környezet

## Bevezetés

Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája. Az új jogszabályok előírásai alapján a településeknek új településrendezési tervet kell készíttetniük.

A településrendezési terv több fő részből tevődik össze, településfejlesztési koncepcióból, településszerkezeti tervből és szabályozási tervből. Ez utóbbihoz kell megalkotni a település helyi építési szabályrendeletét.

A településszerkezeti terv formáját és tartalmát a vonatkozó jogszabályok állapítják meg. A településszerkezeti terv határozza meg a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A tervhez különböző alátámasztó szakági tervek kapcsolódnak. Ilyenek a közlekedési, tájrendezési, környezetalakítási, a közmű és a hírközlési szakági munkarészek.

A szabályozási terv a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelességeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja. A helyi építési szabályzattal együtt ez az a terv, amely alapján az építésügyi hatóság feladatát végzi.

## Előzmények

Bodorfa község területére rendezési terv 1984-ben készült. Az időközben bekövetkezett társadalmi, gazdasági, műszaki, jogszabályi változások és az újabb településfejlesztési elképzelések, továbbá a település kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése indokolttá teszi a község területére új rendezési terv készítését. Ezért Bodorfa község Önkormányzata elhatározta, hogy elkészítteti a település új rendezési tervét. A kitűzött cél szerint olyan tervet kell készíteni, amely teret biztosít a település fejlesztési koncepciójában megfogalmazott céloknak.

Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezért megbízta irodánkat Bodorfa Településrendezési Tervének, illetve Helyi Építési Szabályzatának elkészítésével a hatályos építési jogszabálykeretnek megfelelően.

A településen elvégzett feltáró vizsgálatok, valamint a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat tervezete.

A rendezési terv elkészítése folyamán nagyon fontos szempont, hogy az abban foglaltak összhangban legyenek a település vezetése és lakossága, valamint az érintett államigazgatási szervek és közműkezelők véleményével. Ennek érdekében többszintű egyeztetésekre, lakossági fórumra van szükség, hogy minden, a rendezési tervet, és így a település fejlesztését szolgáló információ a tervezők rendelkezésére álljon.

## Településfejlesztés

Jelenleg Magyarországon különböző pályázati lehetőségek segítségével juthatnak a települések a költségvetésüket kiegészítő forrásokhoz, fejlesztési elképzeléseik megvalósítása érdekében. Ezen pályázatok beadásának egyik feltétele a kidolgozott településfejlesztési koncepció, amelyben rögzítésre kerül a település rövid, illetve hosszú távú fejlesztési stratégiája. Ezért fontos, hogy minden településnek legyen elfogadott, és hatályban lévő településfejlesztési koncepciója.

A településfejlesztési koncepcióban kerülnek meghatározásra a település fejlesztési lehetőségei, amik majd a településrendezési tervben kerülnek részletes kidolgozásra. A településfejlesztési koncepciónál, illetve az utána készülő településrendezési terveknél nagyon fontos feladat, hogy olyan anyag készüljön, amely az adott település adottságaira épül, az ott élők igényei szerint kerül kialakításra, így a település lakóihoz szól. Ezen felül természetesen figyelembe kell venni az államigazgatási szervek, illetve közműkezelők szakvéleményét is, amelyet a megfelelő színvonalú rendezési dokumentáció kidolgozásához adtak, illetve a településrendezésről szóló különböző jogszabályokat is át kell tekinteni.

## Általános ismertető

Bodorfa a 73153. jelű Bodorfa bekötőút mellett található. A település a térség kistérségi központjától, Devecsertől 10 kilométerre délnyugatra, a megyeszékhely Veszprémtől 52 kilométerre nyugatra fekszik. Veszprém az országos közúthálózaton a 73153. jelű és a 7324. jelű mellékutakon keresztül a 8. számú főúton érhető el.

A 150 fős kisközség táji értelemben Káptalanfával és Nemeshannyal egységet alkot. Mindhárom falu a Kígyós-patakot kísérő mély fekvésű, nedves terület „partján” helyezkedik el, egymástól 1 km-nél is kisebb távolságban.

Először 1412-ben említik, Sarosbodorfalu néven. A török dúlás idején elpusztult. A középkori eredetű templom romjai az elmúlt században még megvoltak, a legenda szerint barátok éltek itt. Istentisztelet alatt a törökök megtámadták a templomot és sok embert megöltek. A község belterületén temetőre bukkantak, ahol tömegsírok, pénzek kerültek a felszínre, amelyek az 1500-as évekre utalnak.

Bodorfa 1720-ban lakatlanul állt, nemesi birtokosainak utódai népesítették be újra magyar és német ajkú lakosokkal.

Sárosbodorfalut azért illették a "sáros" jelzővel, mert még 1964-ben is csak nehezen lehetett megközelíteni nagyobb esők alkalmával. Csendes, hívogató vidék a Kígyós patak partján.

A kellemes táji környezetben található település területe 222 ha, melyből a belterület 25 ha-t tesz ki.

Bodorfa a 73153. jelű Bodorfa bekötőútról közelíthető meg. Veszprém az országos közúthálózaton a 73153. jelű és a 7324. jelű mellékutakon keresztül a 8. számú főúton érhető el.

A menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratok Sümeg, Devecser, Ajka, Veszprém útvonalakon közlekednek. A buszok járatsűrűsége az igényeket kielégíti.

A települést vasúti vonal nem érinti. A legközelebbi vasútállomás Devecserben (10 km) és Sümegen (15 km) található. Mindkét állomás más-más vasúti vonalra fűződik fel. Devecser a Székesfehérvár-Szombathely vasúti vonalhoz, míg Sümeg a Tapolca-Ukk vasúti fővonalhoz csatlakozik.

A belterületen található utcák két oldalán árok húzódik, többnyire egy oldali, beton lap burkolatú járda kíséri, melynek felülkezelése szükséges.

A településen áthaladó bekötő út a Szabadság utca nevet viseli.

A településen jelentősebbnek mondható építészeti emléket nem találni. A szépen karbantartott porták mellett előfordulnak erősen leromlott állagú épületek is. A lakóterület beépítés falusias jellegű, ez a beépítési jelleg továbbra is megtartandó.

Bodorfa belterületén jelenleg mintegy 55 lakóház található, a községben néhány foghíj telek is található Nemeshany irányában, illetve az út északi oldalán további 3 telek kialakítását biztosítottuk.

Bodorfa elhelyezkedését, közúti kapcsolatát és népességszerkezetét is figyelembe véve hosszú távon sem számolhat jelentős népességnövekedéssel.

Az egyutcás falu lakosságát tekintve túlnyomórészt katolikus.

A település területi kapcsolataiban Sümeg dominál, mely a térség hagyományos központja. Sümeg vonzását Devecser munkahelykínálata egészíti ki.

A település intézményellátottsága szerény. Óvoda, általános iskola Káptalanfán megtalálható, de a diákok egy része Sümegre is jár iskolába. A település kulturális életének színtere a községi művelődési ház és a könyvtár. Az egészségügyi alapellátás helyben biztosított, fogorvos Csabrendeken, gyermekorvos és kórház Sümegen található. Az alapellátást kereskedelmi, vendéglátó egységek látják el.

Bodorfa fő megélhetési forrása az 1700-as években az állattenyésztés és a földművelés volt. A legelők nem megfelelőek, szűkek, ezért a szomszédos falvaktól béreltek réteket. Az egyesített tsz. kebelén belül szarvasmarha-hizlalással és dinnyekertészettel foglalkoztak.

A település külterületein a művelésre alkalmas földrészleteken jelenleg is mezőgazdasági tevékenységet folytatnak (szántók). A legelőterületeken üzemi állattartás folyik.

A településen ipari jellegű gazdasági vállalkozás nem működik. A volt major területén biztosítható telephely kisipari vállalkozások számára.

A településen az ivóvíz hálózatra szinte minden lakóház rá van kötve, a szennyvízcsatorna még nem került kiépítésre. Az összes lakóház elektromos árammal való ellátása megoldott, az igények kielégítésére a transzformátor állomás kapacitások elegendőek. A vezetékes telefon ellátottság mintegy 80%-os, a mobil telefon vételi lehetősége rossz. A gázellátás a településen biztosított, a lakóépületek mindössze 30 %-a van a hálózatra kötve. A kommunális hulladék belterületen kisedényes megoldással kerül gyűjtésre, melyet az Avar Ajka Városgazdálkodási kft saját telepére szállítja. A településen működő dögkút nem található. A település teljes infrastruktúrával - kivétel csatornázás – rendelkezik.

## Bodorfa történeti áttekintése

A falu régi neve Bodorfalva, mert Bodor Zsigmond tulajdona volt. Területe nagyobb volt a mainál. 
A "sáros" melléknév is hozzákapcsolódott a falu nevéhez, így Sárosbodorfalva néven szerepelt a település az iratokban egészen a XVII. századig. 1334-ben tűnik fel a neve, ekkor már nemesi falu. 1412-ben Sárosbodorfalva, 1531-ben Bodorfallwa, 1737-ben Bodorfa néven említik. Elnevezését a falu jelentős nemesi családjáról, a Bodor családról kapta. Bodorfalvai Bodor Imre, Bodorfalva és a mostani Barátfa, Lovasi puszták területének ura megkérte kezét Porheö Mari keszőhelyi nőnek. Miután szülői elutasították, Bodor Imre a Balatonba ölte magát, Mari pedig meghalt szívfájdalmában. Az árteres táj dombhátain a Keszi törzstöredék települt, amely a királyi várhoz tartozott. A kezdeti közös birtoklás után a falusi közösségek csak a XIV. században kezdenek kialakulni és elkülönülni, ezért Bodorfalva csak későn, 1412-ben tűnik fel. A dicajegyzékekben dika =rovásadó.

A jobbágykapura kivetett állami adó. Portánként 1-5 Ft között váltakozott. 1531-ben és a következő években is nyilvántartják egyetlen jobbágytelkét. Egytelkes nemesi birtokosai száma 1542-ben 3 csa-lád. 1545-ben elhagyott település, 1546-ban felégetett és elpusztult falu. 1548-ban a törökök ismét felégették és elpusztult a falu, teljesen lakatlanná vált. Lakatlansága az 1730-as évekig tart.
Egy legenda szerint Barátfán szerzetes barátok éltek a török időkben. Templomuk is volt. A törökök istentisztelet alatt támadták meg a templomot és a bentlévők közül sokat megöltek. Amikor 1964-ben utat építettek, tömegsírra bukkantak, amelyben az 1500-as évekből származó pénzt is találtak. Lovas-pusztán szintén több kilónyi pénzt találtak az 1960-as évek elején. Fejes István tsz-fogatos, Varga István kertjében ezüst tallérokat és Mátyás aranyakat talált szántás közben. A leletet a veszprémi mú- zeumba szállították. Feltehetően szerzetesek rejtették el a pénzt. A római korból is felszínre kerültek leletek. Az egyik mezőségen római kori korsókat és pénzeket találtak 1950 tájékán, amelyek sajnos elkallódtak. A község előtt elhaladó út - római út volt valamikor.

Bodorfa 1720-ban még lakatlanul állt. Nemesi birtokosainak utódai népesítették be újra magyarokkal és németekkel. Birtokosa volt Kisfaludy Mihály (híres költőnk, Kisfaludy Sándor édesapja) is.
1564 és 1647 között rövid időre volt néhány lakója Bodorfának. 1564-ben itt lakó tanúkat hallgatnak ki. 1647-ben egy portáját írták össze.
Mint lakott hely 1734-ben tűnik fel újra. Határa ekkor már teljesen nemesi föld - Bodorfa nemesi, kuriális falu. Nemesek és félnemesek birtokolják, akik azonban nemesi földjeik egy részét árendába adják éves felmondással. (Árenda = haszonbér, bérösszeg, bérlet.) Az árendások (bérlők) száma állandóan nő. 1770-ben a 19 nem nemes árendás család mellett 9 nemes család él, ezeknek házaiban 50 lélek lakik. A kuriális helységben tehát a XVIII. század végére túlsúlyban vannak a nem nemesek - a kuriális (nemesi) földek bérlői, - az ún. kuriális zsellérek.
Bodorfa fő megélhetési forrása az 1700-as években az állattenyésztés és a földművelés volt. A legelők nem megfelelőek, szűkek, ezért a szomszédos falvaktól béreltek réteket.

1828-ban az összeírók szerint teljesen nemesi falu, de nincs jobbágyjogú föld sem. Nemesi jogon birtokolják földjeiket az agilisek (félnemesek) is.
Egyetlen adat található a nemesi kuriákra, azok tartozékaira és értékére 1592-ből, amikor is Bodor István nemes itteni 2 elhagyott nemesi udvarházát - a hozzátartozó gyümölcsös és más hasznos kertekkel - 90 hold szántóval 150 forint örök áron eladta Szili Márton pápai nemes zsoldosnak.

1758-ban egyutcás falu, melynek két házsorát alsó és felső sornak nevezik. 
Népe túlnyomórészt katolikus. 
A falu közepén régi harangláb állt. Háromszögletű kis homlokzatát fafaragás díszítette, amelyet 1977-ben lebontottak.

Az 1960-as évtized elején a Kígyós-patak megáradt, és a sárosfői halastónál átszakította a gátakat. Az állami gazdaság halastavából kiöntötte a halakat; kézzel lehetett "halászni" a mezőkön. Azután 1964-ben, a bitumenes, portalanított bekötőút megépítésével egyidőben szabályozták a Kígyós-patakot is. Egyes szakaszokon új mederbe terelték, másutt mélyítették, szélesítették, egyenesítették. 
Bodorfán 1959. február 2-án alakult meg a "Népszabadság" termelőszövetkezet. A később egyesített tsz. kebelén belül szarvasmarha-hizlalással és dinnyekertészettel foglalkoztak. Termeltek zöldségféléket is. Az asszonyok többsége a szövetkezet nyúlfeldolgozó üzemében talált munkát.

Villanya és telefonja 1946 óta van a községnek. Az egész villanyhálózatot felújították 1964-ben. Sűrű autóbuszjárat köti össze más településekkel. Általános iskolája 1977-ig működött; azóta Káptalanfára járnak be naponta az iskolások. Kultúrháza, könyvtára, vegyesboltja van a községnek. A vizet minden házba bevezették. A régi házakat felújították, korszerűsítették.

Az utóbbi 55 évben átformálódott a falukép. 1930-ban csupán 12 ház volt téglából, illetve kőből építve, tetőfedésük nagyrészben zsuppfedeles volt. A régi házakat korszerűsítették, és 1945 után több mint 25 új házat építettek 1964-ben új vegyesboltot építettek, 1974-ben elkészült a vezetékes ivóvíz-hálózat, 1988-ban a régi iskolakápolnából templomot alakítottak ki, majd 1991-ben a templom mellé emlékművet emeltek a község hősi halottainak tiszteletére. Szintén ebben az évben készült el az a Mária szobor is, amelyet a hősi emlékmű mellett helyeztek el. 1992-ben a művelődési ház mellé emeltek egy épületegyüttest, amelyben orvosi rendelőt, szolgálati lakást és könyvtárat alakítottak ki.

Program

Bodorfa község településfejlesztési koncepciója a fejlesztés irányelveit a következő pontokban foglalta össze:

- A község kedvező környezeti állapotának megőrzésére nagy hangsúlyt kell fordítani.

- A településen biztosítani kell a lehetőségét annak, hogy bárki gazdasági tevékenységet folytathasson úgy, hogy azzal nem zavarja környezetét az elfogadhatónál, illetve a környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben.

- A volt majorok területén biztosítható lehetőség gazdasági vállalkozásoknak.

- A község útjait karban kell tartani.

- Buszfordulót kell kialakítani.

- A kijelölt gazdasági terület közvetlen közúti megközelítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.

- Fel kell térképezni a település helyi építészeti értékeit, az arra érdemes értékek megőrzése érdekében, helyi önkormányzati rendeletet kell alkotni.

- Az új közművek építéséhez helyet kell biztosítani a közterületeken, és figyelmet kell fordítani a műtárgyak tájképet legkevésbé zavaró kialakítására.

- Kerékpárutakat kell kijelölni a szomszédos települések irányába.

- Összekötő utat kell kiépíteni Tüskevár irányába.

- Parkosítások szorgalmazása, játszóterek fejlesztése.

- Elő kell segíteni a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását a továbbképzési és a támogatási források igénybevételének lehetőségeiről.

- A lakossággal ismertetni kell a turizmusban rejlő lehetőségeket és segíteni azok kiaknázásában, képzési lehetőségek megtalálásában, támogatási források igénybevételben.

- A települést meg kell ismertetni a potenciális vendégekkel, ingatlanvásárlókkal, befektetőkkel.

- Elő kell segíteni a lakosság tájékoztatását a lakásfelújítás finanszírozására szolgáló kedvezményes kölcsönök megismerése érdekében.

- A kulturális programok bővítésére és azok lakossági igényeknek megfelelő kiválasztására kell törekedni.

- A csapadékelvezető árokrendszer karbantartására, tisztítására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni.

- A meglévő intézmények építészeti állaga javítására és megőrzésére kell törekedni.

- A falusi- és ökoturizmus fejlesztésének lehetőségeit, a település idegenforgalmi vonzerejét fel kell térképezni.

- A hiányzó közműveket - kiemelve a szennyvízcsatorna hálózatot - ki kell építeni.

- Kerékpárutakat kell építeni a szomszédos települések irányába.

## Településszerkezet

A településszerkezeti terv legfőbb feladata a település szerkezeti elemeinek illusztrálása, összefüggéseik, valamint a település érrendszerének is nevezhető közlekedési hálózat ábrázolása. A tervfajta nevéből is adódik, hogy a települést különböző településszerkezeti egységekbe sorolja.

A település közigazgatási területe belterületre és külterületre osztható. A jelenleg hatályban lévő építési törvény már nem ad olyan nagy hangsúlyt a belterületnek, illetve a külterületnek, mint a korábbi jogszabályok. Jelenleg beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek a szabályozás szempontjából a mérvadóak. Ennek ellenére a tervlapokon jelölésre kerül a jelenlegi, illetve a tervezett belterület határvonala.

A település szerkezetileg beépítésre szánt építési övezetekre, illetve beépítésre nem szánt övezetekre osztható fel.

A beépítésre szánt terület (építési övezet) a település közigazgatási területének a beépített, illetve további beépítés céljára szolgáló területrésze.

A beépítésre nem szánt terület (övezet) a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőgazdasági, illetőleg a vízgazdálkodási területei.

A településszerkezeti egységek:

A beépítésre szánt területegységek:

- lakóterület

  - falusias lakóterület

- gazdasági terület

  - Kereskedelmi, szolgáltató terület,

  - Ipari terület

    - egyéb ipari terület

      - egyéb ipar,

      - településgazdálkodás

- különleges

  - temető terület

A beépítésre nem szánt területek:

- közlekedési és közműterület

- zöldterület

- erdőterület

- mezőgazdasági terület

- vízgazdálkodási terület

## Beépítésre szánt területek

##### Lakóterületek

Bodorfa településen az elmúlt tíz évben nem volt építkezés. A lakosság korcsoportos összetétele, a község térségi szerepe sem befolyásolja pozitívan a népesség alakulását.

A községben tapasztalható letelepedési és építési kedv kiszolgálása érdekében azonban lakótelkek fenntartása, esetleg kialakítása szükséges.

A lakóterületek infrastruktúrája a szennyvízcsatorna – hálózat kiépítését követően hiánytalannak mondható. A belterületi utak állapota rossz, a szilárd burkolattal ellátott szakaszok is felújításra szorulnak. A település központi területéig van csak kiépítve járda, azonban annak helyreállítása is szükséges.

A lakóterületek a település azon szerkezeti egységei, ahol elsősorban a lakófunkció dominál. A település beépítése falusias jellegű, ez a beépítési jelleg továbbra is megtartandó. A tervfajta övezetes jellege miatt a lakóövezetekbe a lakóépületeken kívül különböző intézmények (igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató funkció, stb.), kis kiterjedésű zöldfelületek is elhelyezhetők.

A település faluképe az 1740-es években történt újratelepítést követően alakult ki. 1758-ban egyutcás falu, melynek két házsorát alsó és felső sornak nevezik. Ez a szerkezet napjainkig megőrződött.

Jelenleg mintegy 55 lakóépület található a településen.

Az épületállományt vizsgálva a jellemző építménymagasság a 4,5 métert nem haladja meg. A szabályozási előírások megfogalmazásánál a kialakult állapotoknak megfelelően kell megfogalmazni a szabályozási elemeket, így új épületek kialakítása, illetve a meglévő épületállomány felújítása esetén a településképbe illeszkedő, harmonikus beépítés érhető el.

A településen elhelyezhető épületek szigorú szabályok alapján épülhetnek csak fel, mely irányelveket a helyi építési szabályzat tartalmazza. Az épületek magassági és szélességi korlátjai szigorúan betartandók. Az épületek tetőformálása, héjazat anyaga csak, a megengedett lehet.

A fentiek alapján új lakóterületeket is jelöltünk ki a már külterületi ingatlanokon, de a jelenlegi belterület szomszédságában, és a belterületi határ módosítása mellett.

A község Szabadság utcájának keleti végénél jelenleg is találunk foghíjakat, melyek beépítésével mintegy 8 lakóház alakítható ki. További lakótelkeket jelöltünk a fenti foghíjak kiegészítéseként, Káptalanfa irányába, a 02/38., 02/39. hrsz-ú ingatlanok felhasználásával. (3 telek)

A település belterületén elszórva található pár beépítetlen ingatlannal együtt 13 építési lehetőség biztosított a településen.

##### Gazdasági terület

Kereskedelmi, szolgáltató terület

A település volt major területének északi részén, mely az 1. hrsz-ú ingatlant foglalja magába, terveztünk kereskedelmi, szolgáltató területet, az esetleges beruházók számára. Az ingatlan mint major terület, már korábban is gazdasági funkcióval rendelkezett.

A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépületek, üzemanyagtöltő, sportlétesítmény helyezhetők el, de nem helyezhetők el a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek.

A létesítmények telepítésének engedélyezésekor figyelembe kell venni a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt határértékeknél nem nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

A létesítmények parkolási igényét a területeken belül kell megoldani

Ipari terület (Egyéb ipar)

Egyéb ipari területen nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el.

A gazdasági létesítmények telepítésének engedélyezésekor figyelembe kell venni a környezetvédelmi előírásokat. Kizárólag olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásait teljesítik, és nem okoznak a vonatkozó jogszabályban a lakóterületekre előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

A létesítmények parkolási igényét a területeken belül kell megoldani.

Egyéb ipari területek közé sorolandók a korábban majorként működő területek, a 3., és a 4. hrsz-ú ingatlanokon.  Az üzemi területen jelenleg gazdasági tevékenységet nem folytatnak, de ennek lehetőségét a továbbiakban is biztosítani kell.

Az egyéb ipari területen a növénytermesztés és állattartás, és azokat kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény, szociális épület, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el.

Ipari terület (Egyéb ipar, településgazdálkodás)

Egyéb ipari terület településgazdálkodási kategóriájába kerülnek a település energiaszolgáltatási, és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. Ennek megfelelően a tervezett szennyvíztisztító telep területét településgazdálkodási területek közé kell sorolni. A tisztító mű a 019. hrsz-ú ingatlanon kapott helyet.

##### Különleges terület

Temető terület

A településnek egy működő temetője van, mely a Szabadság út északi oldalán található. A temető magába foglalja a 46. hrsz-ú ingatlant. A temetőben ravatalozó is van, bővítése hosszú távon nem szükséges. A még szabad területek felparcellázásával a felmerülő igényeket ki tudja elégíteni.

A területen a zöldfelületi jelleg erősítendő. A temetők 50 m-es védőterületén belül építési engedély csak a közegészségügyi hatóság jóváhagyásával adható ki.

## A beépítésre nem szánt területegységek

##### Közlekedési és közmű területek

A közlekedési és közműterület a település azon beépítésre nem szánt területe, amely a közlekedési felületek (utak, járdák kerékpárutak), valamint a közművezetékek elhelyezésére szolgál.

Közlekedési és közmű területbe kerül a 73153. sz. Bodorfa bekötő út, melynek belterületi szakasza a Szabadság utca neveket viseli.

A község közigazgatási területét vasúti vonal nem érinti, a legközelebbi vasútállomás Devecserben és Sümegen található.

A közlekedési és közmű terület a szabályozási vonalakkal kerül lehatárolásra, a területen belül kell elhelyezni az utak elemeit (forgalmi sávok, zöldsáv, csapadékelvezető árok, járda), valamint az egyes föld feletti és föld alatti közművezetékeket. A közművezetékeket a vonatkozó szabvány szerint, az egyes védőtávolságok betartásával kell elhelyezni. (Egyes közművezetékek - kábeltelevízió, távközlő vezeték, stb. - hely hiányában, vagy technológia miatt, illetve a kialakult állapot alapján a magántulajdonú ingatlanokon is vezethetők, szolgalmi jog bejegyzése mellett.)

Az utak mentén található árkok folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. Az út menti árkokat legalább kétévente, illetve szükség esetén ki kell ásni, továbbá az útpadkát le kell tolni, hogy az útfelületről a csapadékvíz szabadon az árokba folyhasson.

Az utak szabályozási szélességét a kialakult állapot, illetve az OTÉK előírásainak figyelembe vételével kell megállapítani. Új utat csak az OTÉK szerint meghatározott minimális szabályozási szélességgel lehet kialakítani.

Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén belül nem lehetséges.

##### Zöldterület

A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely közvetlenül közútról, köztérről megközelíthető. A zöldterületek a település rekreációs területei, elsősorban a helyi lakosság pihenésének, kikapcsolódásának tere.

A településen jelenleg kiépített közpark nem található, de már koncepcióben megfogalmazott feladatok között is szerepelt a parkosítások szorgalmazása, játszóterek fejlesztése. A községben kiépített játszótér a temető melletti 47. hrsz-ú ingatlanon található.

A tervben mint tervezett zöldterületet tüntettük fel a 34/8. hrsz-ú árok partjának területét, illetve annak kiszélesedéseként jelölt 09/1.,/2.,/12. hrsz-ú ingatlanokat.

A meglévő intézmények körül célszerű nagyobb zöldterületet kialakítani.

A zöldterületen változatos növénytelepítés, feltáró útrendszer, különböző korcsoportok számára játszó és sportterületek, egyéb egyedi funkciók és díszek helyezhetők el későbbi részletesebb kertészeti tervek alapján. A zöldterületen csak a fenntartáshoz szükséges épületek, pihenést és testedzést szolgáló építmények helyezhetők el, maximum 2 %-os beépítettséggel.

##### Erdőterület

A település 6,4 hektárját borítja erdőség, mely a 222 ha-os települési terület mindössze 2,88 %-a. A községben található erdők 67 %-a gazdasági, 33 %-a védelmi rendeltetésű, így az erdők közcélú funkciója háttérbe szorul. Az új erdők létrehozása során növelni kell az egészségügyi és turisztikai rendeltetést. A cél érdekében az erdőgazdálkodók és a tulajdonosok, valamint az önkormányzat között összefogás szükséges.

A kisebb erdőfoltok a gazdasági- és belterület mellett, valamint a vízfolyások partjainál elsődleges rendeltetésük szerint védett vagy védő erdőkén kerültek kijelölésre.

Az erdős, ligetes területek megóvandók, az erdőgazdálkodást a továbbiakban is fenn kell tartani. A tájjelleg megőrzése és környezetvédelmi okok miatt erdő hosszú távon sem szűnhet meg. Az erdőfelület mérete inkább növekszik gazdasági célú erdőtelepítésekkel, védelmi erdősávokkal. Az új telepítéseket tájhonos, lombos fákkal javasoljuk megvalósítani.

##### Mezőgazdasági terület

Általános mezőgazdasági terület

Bodorfa mezőgazdasági művelésű területeinek jellemző művelési ága elsősorban a szántó, továbbá legelő rét és gyep is található.

A nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban részletezett módon építhetők be:

Má0 övezeti jelű területen, mely a Kígyós –patak déli oldalán került kijelölésre, épületek nem helyezhetők el, mivel ezek a területek tájképi szempontból érzékenyek, illetve nagyrészt gyep, rét művelési ágú természeti területek, nem javasoljuk az építési tevékenység engedélyezését.

Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben

- szántóföldi művelés esetén, 0,6 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló  épület építhető,  a beépített alapterület a telek a 3%-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg. A területen elhelyezhető lakóépület úgy, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület homlokzatmagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

- gyep, rét és legelő művelés esetén 1 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó épület építhető, a beépített alapterület a telek a 3%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg. A területen elhelyezhető lakóépület úgy, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület homlokzatmagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

- művelt gyümölcsültetvény esetén 3000 m2-nél nagyobb telken a mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 3%-át, illetve az 1000 m2-t nem haladhatja meg. A területen elhelyezhető lakóépület úgy, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület homlokzatmagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

- A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az a telek területének legalább 50 %-án meghatározó.

Az OTÉK előírásai szerint kialakított birtoktest esetében a fent meghatározott beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább az 1 ha-t eléri, és a beépítés a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti

Állattartó épületet a felszíni vizektől legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni.

##### Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási terültbe került a település élővizeinek területe, a Kígyós – patak medre és parti sávja, továbbá a vízbeszerzési területek és azok védőterületei.

A külterületi vízfolyások és közcélú vízelvezető létesítmények mellett 6 m széles parti sávot a vízgazdálkodási szakfeladatok elvégzésére szabadon kell hagyni.

Intézményellátottság

Bodorfa intézményellátottsága méreteinek megfelelően szerény. Óvoda, és általános iskola Káptalanfán üzemel. A háziorvos rendszeresen rendel a településen, gyógyszertár legközelebb Csabrendeken található. A községben posta csak mobil jelleggel üzemel. A helyi kulturális élet színtere a könyvtár és a kultúrház. 1992-ben a művelődési ház mellé emeltek egy épületegyüttest, amelyben orvosi rendelőt, szolgálati lakást és könyvtárat alakítottak ki.

A falu élelmi- szer ellátását 1 vegyesbolt és 1 italbolt biztosítja.

Intézménymérleg

Igazgatási létesítmények

Községháza:	helyben megfelelő

Rendőrség:	körzeti megbízott

Egészségügyi létesítmények:

Szakorvosi rendelő:

háziorvos	1fő		gyermekorvos	Sümeg

fogorvos	Sümeg

Kórház:	Sümeg

Gyógyszertár:	Devecser

Oktatási, kulturális intézmények:

Óvoda:	Káptalanfa

Általános Iskola 	Káptalanfa

Kultúrház	helyben meglévő

Könyvtár	helyben meglévő

Ellátó létesítmények:

Élelmiszerüzlet	1 db

Tüzép	nincs

Vendéglátó egység	nincs

Benzinkút	nincs

Posta	mobil

Iparcikk	nincs

###### Tűzvédelem

Az építési jogszabályok, a kötelező nemzeti szabványok vonatkozó tűzvédelmi előírásain túlmenően figyelembe kell venni és értelemszerűen alkalmazni kell a 35/1996. (VII. 29.) BM. sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait, ezek közül különös figyelemmel:

- A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére. (22§. 1.)

- Az utak szélességének tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a tűzcsapokról a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egynyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. (49.§. 8.)

- Tűzoltás céljára a településen a mértékadó tűzszakasz függvényében a jogszabályban előírt oltóvízintenzitást kell biztosítani. (46.§. 5.)

- A mértékadó tűzszakasz: szabadtéren vagy a település létesítményeiben a legtöbb oltóvizet igénylő tűzszakasz alapterülete. (2.§. 3/1.)

- Az előírt oltóvízintenzitás, továbbá a létesítmények tűzveszélyességi osztályától függő kifolyási nyomásigény, (48.§.) valamint a közműrendszer kialakítását figyelembe véve kell a vízvezeték hálózat belső átmérőjét méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén legalább NA 80 legyen. (47.§. 1.) Lehetőség szerint a vízvezeték körkörösen legyen kialakítva.

- A vízvezeték hálózatot úgy kell méretezni, hogy a településen a kommunális, átlagos létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvíz mennyiséget egyidejűleg biztosítja. (46.§. 8.)

- A település, illetve létesítmény létesítése, bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok használatba vételével egyidejűleg kell biztosítani. (46.§. 9.)

- A településen, létesítményben az oltóvizet, vezetékes vízellátás esetén földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani. (49.§.) A fenti előírás csak a szabályzat hatályba lépése óta tervezett, kivitelezett vízvezeték hálózatra vonatkozik.

- A tűzcsapokat a védendő építménytől (pl.: lakóépülettől) megközelítési útvonal mentén 100 m-nél távolabb és egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. (49.§. 2.)

- A tűzcsapok tervezett telepítési helyét a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell. (49.§. 15.)

- Kialakult állapot esetén, amennyiben a jogszabályban előírt épületek közötti legkisebb távolság nem tartható, a tűzvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása irányadó az elsőfokú építési engedélyezési eljárásban.

A település belterületén meglévő tűzvízcsap hálózat biztosítja a tűzoltáshoz szükséges oltóvizet. A tűzcsapok típusa NA 80 földalatti kialakítású. A tűzcsapok egymáshoz viszonyítva maximum 200m-re vannak. A szükséges vízmennyiség a vízvezetékéről biztosítható.

A településen nagy alapterületű intézmények nem találhatók.

Az utcákban található védendő épületek közül egy sem található 100 méternél távolabb a legközelebbi tűzcsaphoz.

A településen található tűzcsapok elhelyezkedése:

Szabadság u. 	3 db.,

Szabadság u. 30.,

Szabadság u. 47.,

Szabadság u. 56.

Az új lakóterületeken kialakított utcában tűzcsap kiépítése szükséges.

# A belterületi úthálózat keresztmetszete alapján alkalmas tűzoltójárművek közlekedésére. A tervezett utak min 12 méter szélességűek, kielégítik az OTSZ vonatkozó előírásait.

# Veszprém Megye Területrendezési Szabályzata érintettsége

Bodorfa község Veszprém Megyében helyezkedik el. A jelenleg még nem hatályos Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTRT) és Veszprém Megye Területrendezési Szabályzata (VMTSZ) a település területre vonatkozó rendelkezései, és azzal való egyezősége az alábbiakban foglalható össze:

Kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezete

A település közigazgatási területén kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezete nem került kijelölésre.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete

A település közigazgatási területén kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete nem lett kijelölve.

#### Komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete

A település közigazgatási területén komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezetébe sorolt területek nem találhatók.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete

A településen kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete alá tartozó területek a település keleti területen a belterület középső szakaszáig lettek kijelölve, valamint a déli településhatár mentén, a 021. hrsz-ú úton túlnyúlva találunk kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területeket.

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete

A település közigazgatási területén felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete nem található.

Védett természeti terület övezetei

A település közigazgatási területén védett természeti terület övezete nem került kijelölésre.

Védett természeti terület védőövezetei

Bodorfa közigazgatási területén védett természeti terület védőövezete nem került kijelölésre.

Természeti terület övezetei

Természeti területek övezete nem kerültek kijelölésre.

Ökológiai (zöld) folyosó övezetei

Ökológiai folyosó övezete a Kígyós-patak és közvetlen környezetében található.

#### Térségi tájrehabilitációt igénylő területek övezete

A településen térségi tájrehabilitációt igénylő területek övezete alá tartozó területek nem találhatóak.

Tájképvédelmi területek övezete

A településen tájképvédelmi területek övezete alá tartozó területek a településhatár nyugati oldalán lettek kijelölve.

Térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek övezete

Az egyes védelmi előírások figyelembe vételével térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek a település 029., 033. hrsz-ú ingatlanait érintik.

Hullámtér és nyílt ártér területének övezetei

A település közigazgatási területén hullámtér és nyílt ártér övezete nem került kijelölésre.

Csúszásveszélyes területek övezetei

Csúszásveszélyes területek övezete a település közigazgatási területén nem került kijelölésre.

Vízeróziónak kitett  területek övezetei

Vízeróziónak kitett területek övezete a település közigazgatási területén nem lett kijelölve.

Széleróziónak kitett területek övezetei

Széleróziónak kitett területek nem lettek kijelölve.

Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete

A település közigazgatási területén honvédelmi és katasztrófavédelmi területek nem találhatók.

# Zárszó

Az átfogó és következetes jövőkép megalkotásának kerete a településrendezési terv. Ez a terv magában foglalja a fejlesztés szociális, gazdasági, kulturális és térbeli vonatkozásait, a települést, mint összetartozó egységet tekintve.

Meghatározza az infrastruktúra fejlesztését, az új fejlesztések térbeli elhelyezését, kijelöli a különböző funkciókat befogadó épületek helyét a településen.

A településrendezési terv egyes akcióterületeihez célszerű a későbbiekben (a gazdasági lehetőségek és fontossági sorrend figyelembevételével) alátámasztó megvalósíthatósági elemzéseket is készíteni, melyekben a település által szükséges pénzügyi, szolgáltatásbeli hozzájárulásokat is tisztázni lehet.